Практическая работа № 1

Условные сокращения в проектных чертежах

Цель: познакомить студентов с основными общепринятыми условными сокращениями, принятыми в проектных чертежах.

Оборудование: справочный материал, приложения

Справочный материал:

Вычерчивание генплана начинают с нанесения контуров участка и размещения на нем проектируемых и существующих зданий и сооружений. Чертежи генеральных планов выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000. Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, 1:800 или 1:400. Масштаб изображения указывают после наименования чертежа, которое записывают шрифтом 10 мм, в круглых скобках.

Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Направление меридиана указывают в левом верхнем углу чертежа стрелкой с буквой «С» у острия. На этой же стрелке изображают «розу ветров».

Рельеф участка показывают горизонталями с абсолютными числовыми отметками. Горизонтали не проводят через существующие здания, дороги и площадки с твердым покрытием. Допускается план благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей рельефа местности.

На генплане участка жилых домов городской застройки необходимо показать площадки для отдыха и для игр детей, спортивные и хозяйственные площадки, дороги и подъезды к зданию, автостоянки. На генпланах домов усадебного типа необходимо показать хозяйственные постройки, хоздвор, огород и сад, подъезд к дому и хозяйственной зоне, прилегающую улицу.

План благоустройства территории совмещают с разбивочным планом с указанием координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На плане генплане  наносят и указывают:

а) тротуары, дорожки и их ширину;

б) площадки различного назначения и их размеры;

в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха;

г) деревья, кустарники, цветники, газоны.

Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303 – 68 ЕСКД:

— сплошными толстыми основными — контуры проектируемых зданий и сооружений, “красную” линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;

— сплошной тонкой — все остальные элементы генерального плана.

Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, элементы озеленения и благоустройства (далее - элементы генеральных планов) изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений, установленных ГОСТ 21.204 — 93 СПДС.

Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах 1 и 2 в миллиметрах. Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в настоящий стандарт, следует пояснять на чертежах.

Элементы генеральных планов, подлежащие разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1

Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в соответствии с рисунком 2. Расстояния между линиями штриховки 2 – 3 мм.

Рисунок 2

Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам (марка АС), принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гранями стен (рисунок 3).

L — расстояние от внутренней грани контура здания, сооружения до координационной оси.

Рисунок 3

Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 1. Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в масштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и указывая входы.

При выполнении упрощенных изображений зданий и сооружений, приведенных в пунктах 1в, 2, 6 таблицы 1, наличие опор в проектном положении указывают знаком "+". При этом количество опор, ворот и дверей должно соответствовать фактическим данным.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение и изображение |
| --- | --- |
| 1 Здание (сооружение) |  |
| а) наземное |  |
| б) подземное |  |
| в) нависающая часть здания |  |
| 2 Навес |  |
| 3 Проезд, проход в уровне первого этажа здания (сооружения) |  |
| 4 Переход (галерея) |  |
| 5 Вышка, мачта |  |
| 6 Эстакада крановая |  |
| 7 Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) |  |
| 8 Платформа (с пандусом и лестницей) |  |
| 9 Стенка подпорная |  |
| 10 Контрбанкет, контрфорс |  |
| 11 Берегоукрепление, оврагоукрепление Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления |  |
| 12 Откос: |  |
| а) насыпь |  |
| б) выемка |  |
| Примечания 1 Штриховку откоса при значительной протяженности показывают участками. 2 Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления и крутизну откоса |  |
| 13 Ограждение территории с воротами |  |
| 14 Площадка, дорожка, тротуар: |  |
| а) без покрытия |  |
| б) с булыжным покрытием |  |
| в) с плиточным покрытием |  |
| г) с оборудованием |  |
| Примечания 1 В случае применения других материалов покрытия используют графическое изображение 14а, дополняя его полным или сокращенным наименованием материала, которое указывают на полке линии-выноски. 2 В условном изображении 14г для примера показан однобалочный мостовой край на площадке без покрытия. |  |

Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Дерево |  |
| 2 Кустарник: |  |
| а) обычный |  |
| б) вьющийся (лианы) |  |
| в) в живой изгороди (стриженый) |  |
| 4 Цветник |  |
| 5 Газон |  |

Малые архитектурные формы (беседки, навесы, фонтаны, скульптуры и т. д.) и другие конструкции, изделия, устройства (например, скамьи, урны и т. д.) выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими обозначениями с указанием их на листе.

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, “красным” линиям. Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную привязку ряда.

Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске в кружках диаметром 8—12 мм в виде дроби: в числителе —  позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе — их количество или площадь (для цветников).

На генплане приводят:

а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий по форме 8, пример оформления которой приведен в приложении А;

б) ведомость элементов озеленения по форме 9, пример оформления которой приведен в приложении Б;

в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по форме 10, пример оформления которой приведен в приложении В;

г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок. Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок приведен в приложении Г;

е) соответствующие текстовые указания, например, по условиям посадки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т. п.

Форма 8 - Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Форма 9 - Ведомость элементов озеленения

Примеры оформления плана благоустройства, выполненного по видам работ, приведены: в приложении Д — “План озеленения”; в приложении Е — “План расположения малых архитектурных форм и переносных изделий”; в приложении Ж — “План проездов, тротуаров, дорожек, площадок”.

Форма 10 - Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

На чертеже генерального плана наносят следующие размеры:

размеры проектируемого здания и привязка его к границам участка и к соседним зданиям;

размеры площадок, ширина тротуара, проезда, зеленых насаждений и др.;

общие размеры участка.

Все размеры проставляются в метрах с указанием сотых долей, например 10,20.

Изображенные на генеральном плане здания и сооружения нумеруют. Номер помещают в правом нижнем углу, пишут шрифтом 5 мм.

Под чертежом или справа от него (над основной надписью) помещают экспликацию зданий и сооружений по форме 3.

Форма 3 - Экспликация зданий и сооружений

В графах экспликации зданий и сооружений указывают:

— в графе “Номер на плане” — номер здания, сооружения;

— в графе “Наименование” — наименование здания, сооружения;

— в графе “Координаты квадрата сетки” — координаты нижнего левого угла квадрата строительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и сооружения нанесен его номер.

Пример заполнения экспликации зданий и сооружений в таблице 3.

Таблица 3

| Номер на плане | Наименование | Координаты квадрата сетки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательный корпус | 5А; 1Б |
| 2 | Производственный корпус | 2А; 3Б |
| 3 | Резервуар для воды | 16А; 7Б |
| 4 | Столовая | 12А; 4Б |

Под экспликацией (форма 3) помещается таблица «Технико-экономические показатели генплана». Пример оформления и заполнения в таблице 4.

Таблица 4 - Технико-экономические показатели генерального плана

Заголовок над чертежами пишут шрифтом 10 мм (прописные буквы, строчные – 7 мм), а над таблицами - шрифтом 7 мм (прописные буквы, строчные – 5 мм).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ МАЛЫХ

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Беседка |  |  |
| 1 | 320 — 60 | Тип 1 | 1 |  |
| 2 | 320 — 60 | Тип 2 | 3 |  |
| 3 | 320 — 18 | Бум “Крокодил”, тип 1 | 2 |  |
| 4 | 320 — 18 | Качели | 3 |  |

| 3 | 320 — 60 | Скамья без спинки, тип 2 | 6 | Переносная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 320 — 10 | Урна для мусора, тип 3 | 12 | Переносная |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

| Поз. | Наименование породы или вида насаждения | Возраст, лет | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиственница сибирская | 8 | 20 | С комом 0,8 х 0,8 х 0,6 м |
| 2 | Береза бородавчатая | 5 | 35 | Саженец |
| 3 | Боярышник обыкновенный | 5 | 140 | Саженец |
| 4 | Кизильник блестящий | 5 | 560 | Саженец |
| 5 | Цветник |  | 20 | Из многолетников, м2 |
| 6 | Газон партерный |  | 1240 | м2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

| Поз. | Наименование | Тип | Площадь покрытия, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуар | 1 | 480 |  |
| 2 | Тротуар с бордюром из бортового |  |  |  |
|  | камня БР.100.20.8, l = 634,0 м | 2 | 230 |  |
| 3 | Площадка | 2 | 80 |  |
| 4 |  | 4 | 120 |  |
| 5 | Садовая дорожка | 4 | 230 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СЕЧЕНИЙ ТРОТУАРОВ,

ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Тротуар (тип 1)

Тротуар (тип 2)

Дорожка, площадка (тип...)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ,

ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК

Задание:

1. Изучить условные знаки, общепринятые при создании генерального плана озеленения и благоустройства территории.

2. Зарисовать условные знаки.

3. Составить ведомость элементов озеленения миксбордера, расположенного на территории Шахтинского техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс»